合肥市第三人民医院检验科生化台技术参数

一、操作台：

（一）结构部分

1、材质：采用厚度1.0MM双面镀锌电解钢板制作，相比于冷轧钢板，电解钢板表面不需要做腐蚀性的酸洗磷化处理，电解钢板采用双面镀锌防锈工艺，具有比冷轧钢板酸洗磷化后的基材更抗酸、更防锈、更防蚀、和涂层接触更稳固、使用年限更长等特点。

2、环氧树脂电粉末喷涂；表面采用环保室内型环氧树脂静电粉末喷涂，流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，表面喷粉颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点，喷粉涂层厚度≥60um、涂层附着力低于2级、喷漆涂层硬度大于2H。

（二）台面部分

理化板台面：采用威盛亚实芯理化板，理化板具有优异的耐冲击性、耐水、耐湿性、耐药性、耐热性、耐磨性，而且其耐气候性也很优异。太阳光照射也不会引起变色、褪色。此外，产品难于沾上污垢，易清洗，维修保养方便。产品的寿命可持续长久，理化板的冲击吸收力以及特殊制造工艺使其具有一定威力的抗震性。主要成分为高比例高性能不饱和树脂，具备抑菌、耐污、阻燃、抗冲击、无缝拼接、不易变色等优异性能。

（三）配件部分

1、锁具：采用叶片转舌锁，锁体材质为锌合金，锁芯叶片为黄铜，钥匙材质为黄铜，表面常规镀光高铬处理，该锁具钥匙重复率底，具备换芯功能，锁芯具有定位功能。

2、导轨：采用医用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50度，低温-30度能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。

3、柜门：为双掩门结构，门板厚度约20mm；门板由外板、内板双层钢门板组成，杜绝传统单面面板残留垃圾的隐患；柜门所配玻璃均为钢化玻璃，防止意外破碎划伤医务人员。

4、拉手：一体式返折边拉手。

5、工艺：整体采用冷焊机焊接工艺，不易变形，焊接处打磨没有外露焊点，耐磨、耐腐蚀、易清洁、耐渗透。

二、打包台部分：

（一）结构部分

304不锈钢结构，

（二）台面部分

国内知名品牌304拉丝不锈钢板。主板厚度≥1.2mm。副板≥0.7mm。耐酸碱，表面静电喷塑，经全自动脱脂，清洗、加温除油磷化、表调、干燥等工艺处理。

三、水路改造部分：

1、排水管：采用环保PVC排水管，直径50mm；

2、水管外防护罩：采用国内知名品牌SUS304拉丝不锈钢板，主板厚度2.0mm不锈钢；

3、纯水进水管：采用食品级PVC加厚网纹管，直径10mm，外径16mm。